Приложение 1

к тендерной  документации

| Перечень закупаемых товаров Тендер «Приобретение медицинского оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для закупа, тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Патологоанатомическое бюро ВКО» Управления здравоохранения | Автомат для проводки карусельного типа | Штук | 1 | DDP | 15 календарных дней со дня получения заявки поставщиком от заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 7В | 0 | 12 000 000 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  __________________________ Андросова Д.С.

Лот №1

Техническая характеристика

Автомат для проводки карусельного типа (1 шт)

Автомат для гистологической обработки тканей карусельного типа должен снабжаться дополнительной системой фильтрации вредных испарений на базе активированного угля

При помощи автомата для гистологической обработки ткани должно осуществляться сразу несколько этапов в технологической цепочке подготовки гистологического препарата для последующего микроскопического исследования морфологии живых тканей. Данный прибор должен позволять получать препараты высокого качества, в которых максимально сохранена структура тканей.

Конструкция автомата должна обеспечивать:

- фиксацию материала при помощи формалина;

- обезвоживание ткани путем последовательной обработки ее спиртами восходящей концентрации и просветление ксилолом;

- первичную пропитку обезвоженной ткани парафином в специальных подогреваемых парафиновых ваннах.

Корзина автомата совершать не только традиционное движение «вверх-вниз», но и непрерывное вращательное движение, что должно обеспечивать улучшенное качество обработки материала.

Для того, чтобы максимально избавиться от остатков жидкости, перед переносом образцов в следующую станцию для реагентов, корзина должна вращается с ними в воздухе попеременно в разных направлениях.

Наличие противоаварийной системы отключения электроэнергии с помощью встроенного аккумулятора.

| Параметр | ## Требование технического задания |
| --- | --- |
| Автомат для проводки карусельного типа | наличие |
| Источники питания |  |
| Напряжение сети | 220-240 В |
| Частота сети | 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 400 Вт |
| Встроенная батарея | наличие |
| Функциональные характеристики |  |
| Компактный размер, передвижение с помощью колесиков | наличие |
| Манипулятор для переноса корзины с образцами | наличие |
| Включение функции дополнительного перемешивания. Вращение корзины вокруг своей оси и по вертикали для улучшения качества проводки. | наличие |
| Центрифугирование корзины с образцами перед переносом из одного контейнеры с реагентами в другой, для предотвращения контаминации. | наличие |
| Функция остановки цикла работы прибора для замены или выемки образцов | наличие |
| Автоматическое погружение корзины с образцами в раствор при аварийном отключении электроэнергии благодаря наличию аккумуляторной батареи | наличие |
| Вытяжная система на основе сменного угольного фильтра для защиты от вредных испарений | наличие |
| Счетчик времени работы фильтра | наличие |
| Объем контейнера для реагентов | не менее 1,8 л |
| Производительность прибора | не менее 120 кассет за цикл |
| Емкость корзины | не менее 120 кассет |
| Нагревание парафиновых ванн в диапазоне | От 50 до 70С |
| Программирование |  |
| Память прибора | хранение не менее 10 программ протоколов проводки |
| Программируемое время инфильтрации для каждой станции | от 1 сек. до 99 ч 59 мин |
| Запуск программы с задержкой без лимита по времени | наличие |
| Программирование перемешивание по вертикали для каждой станции отдельно | наличие |
| Программирование перемешивание по спирали для каждой станции отдельно | наличие |
| Возможность выбора времени центрифугирования | наличие |
| Микропроцессорное управление | наличие |
| Жидкокристаллический дисплей с индикацией даты, времени, оставшееся время инкубации текущего шага программы, количество шагов, станция, время старта и время окончания программы. | наличие |
| Оптический и акустический сигнал во время отключения электроэнергии и окончания программы | наличие |
| Габариты и вес |  |
| Габариты | не более 850х530-730 мм |
| Вес, не более | 65 кг |
| Эргономичная система для фиксации и транспортировки образцов, обеспечивающая отсутствие испарения фиксирующей жидкости | Бесконтактная система фиксации образцов, состоящая из двух контейнеров с закручивающимися крышками, соединенных специальным замком и с отверстием для перемещения фиксирующей жидкости. Объем до 20 мл |
| Комплектация |  |
| Контейнеры для реактивов из химически стойкого пластика с ручками, не менее | 10 шт |
| Парафиновые ванны сделанные из алюминия, не менее | 2 шт |
| Корзина для образцов, не менее | 1 шт |
| Внутренние крышки для корзин с образцами, не менее | 1 шт |
| Крышки для контейнеров, не менее | 12 шт. |
| Набор инструментов | 1 шт. |
| Угольный фильтр | 1 шт. |
| Кассеты для проводки биопсийного материала со съемной сеточкой, расположенной внутри кассеты: Размер биопсийной кассеты не более 3,5 см х 3 см х 0.8 см. Кассета имеет наклонную под углом 45 градусов поверхность для маркировки. Кассеты должны быть адаптированы для автоматических систем маркировок. Изготовлены из полиоксиметиленполиацетата. Наличие мелкопористой съемной сеточки из нейлона внутри кассеты позволяет использовать кассету без биопсийных прокладок и мешочков. Сеточка съемная, имеет закрывающуюся крышку с элементом-замком, фиксирующим плотное закрывание. Размер сеточки 3 см х 2,5 см., размер крышки 2 см х 1 см. 500 шт/уп. | 1 уп. |
| Эргономичная система для фиксации и транспортировки образцов | 1 уп. |
| Инструкция | 1 шт |
| Стартовый комплект расходного материала: Раствор для гистологической проводки, 10л/уп - 2 шт Воск искусственный для гистологической заливки. Температура плавления от 52-54 градусов, 5кг/уп - 1 шт Гистологические кассеты 500 шт/уп - 1 шт | наличие |
| Гарантийные обязательства |  |
| Обучение медицинского и технического персонала на рабочем месте | наличие |
| Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Инструкция на русском и государственном языках | наличие |

тендерлік құжаттамаға

№1-қосымша

| Сатып алынатын тауарлардың тізбесі «Медициналық жабдықтарды сатып алу» Тендері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лоттың № | Тапсырыс берушінің атауы | Тауардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Жеткізу шаттары (ИНКОТЕРМС сәйкес 2000) | Жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу орны | Аванс төлемінің мөлшері, % | Сатып алуға бөлінген сомасы, теңге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облысы патологоанатомиялық бюросы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Карусель типті сымға арналған автомат | дана | 1 | DDP | Тапсырыс берушіден өтінім алынған күннен бастап 15 күнтізбелік күн | ШҚО, Өскемен қ., Протозанов көш., 7В | 0 | 12 000 000 |  |
|  | БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  __________________________ Андросова Д.С.

№1 Лот

Техникалық ерекшелік

Карусель типті сымға арналған автомат (1 дана)

Карусель типті тіндерді гистологиялық өңдеуге арналған Автомат белсендірілген көмір базасында зиянды булануды сүзудің қосымша жүйесімен жабдықталуы тиіс.

Матаны гистологиялық өңдеуге арналған автоматтың көмегімен тірі тіндердің морфологиясын кейіннен микроскопиялық зерттеу үшін гистологиялық препаратты дайындаудың технологиялық тізбегінде бірден бірнеше кезең жүзеге асырылуы тиіс. Бұл аспап тіндердің құрылымы барынша сақталған жоғары сапалы препараттарды алуға мүмкіндік беруі тиіс.

Автоматтың құрылымы қамтамасыз етеді:

- материалды формалин көмегімен бекіту;

- матаны жоғары концентрациялы спирттермен жүйелі өңдеу және ксилолмен ағарту арқылы сусыздандыру;

- арнайы жылытылатын парафинді ванналарда сусыз матаны парафинмен алғашқы сіңдіру.

Автоматтың себеті "жоғары-төмен" дәстүрлі қозғалысын ғана емес, сонымен қатар материалды өңдеудің жақсартылған сапасын қамтамасыз ететін үздіксіз айналмалы қозғалыстарды да жасауға болады.

Сұйықтықтың қалдықтарынан барынша арылу үшін, үлгілерді реагенттер үшін келесі станцияға ауыстырар алдында себет олармен ауада әр түрлі бағытта кезекпен айналуға тиіс. Кіріктірілген батарея көмегімен электр энергиясын ажыратудың апатқа қарсы жүйесінің болуы.

| Параметрі | ## Техникалық тапсырманың талаптары |
| --- | --- |
| Карусель типті сымға арналған Автомат | болуы |
| Қоректендіру көздері |  |
| Желі кернеуі | 220-240 В |
| Желі жиілігі | 50-60 Гц |
| Тұтынылатын қуат, артық емес | 400 Вт |
| Кіріктірілген батарея | болуы |
| Функционалдық сипаттамалары |  |
| Шағын өлшемі, дөңгелектермен қозғалу | болуы |
| Үлгілермен себетті тасымалдауға арналған Манипулятор | болуы |
| Қосымша араластыру функциясын қосу. Сымның сапасын жақсарту үшін өз осі мен тігінен себетті айналдыру. | болуы |
| Контаминацияны болдырмау үшін реагенттері бар бір контейнерден екінші контейнерге ауыстыру алдында үлгілері бар себетті Центрифугалау. | болуы |
| Үлгіні ауыстыру немесе алу үшін аспаптың жұмыс циклін тоқтату функциясы | болуы |
| Аккумуляторлық батареяның болуы арқасында электр энергиясын авариялық өшіру кезінде үлгілерімен себетті ерітіндіге автоматты түрде батыру | болуы |
| Зиянды буланудан қорғауға арналған ауыспалы көмір сүзгісі негізіндегі сору жүйесі | болуы |
| Сүзгінің жұмыс уақыты есептегіші | болуы |
| Реагенттерге арналған контейнер көлемі | 1,8 л кем емес |
| Құралдың өнімділігі | цикл үшін кемінде 120 кассета |
| Себет сыйымдылығы | 120 кассетадан кем емес |
| Парафин ванналарын диапазонда қыздыру | 50 бастап 70С дейін |
| Бағдарламалау |  |
| Аспаптың жады | өткізу хаттамаларының кемінде 10 бағдарламасын сақтау |
| Әрбір станция үшін инфильтрацияның бағдарламаланатын уақыты | 1 сек. бастап 99 сағ. 59 мин дейін |
| Уақыт бойынша лимитсіз кідіріспен бағдарламаны іске қосу | болуы |
| Бағдарламалау әр станция үшін тігінен араластыру жеке | болуы |
| Әр станция үшін спираль бойынша араластыру бағдарламалау | болуы |
| Центрифугалау уақытын таңдау мүмкіндігі | болуы |
| Микропроцессорлық басқару | болуы |
| Күні, уақыты, бағдарламаның ағымдағы қадамының инкубациясының қалған уақыты, қадамдар саны, станция, старт уақыты және бағдарламаның аяқталу уақыты көрсетілген сұйық кристалды дисплей. | болуы |
| Электр энергиясын өшіру және бағдарламаны аяқтау кезінде оптикалық және акустикалық сигнал | болуы |
| Өлшемдері мен салмағы |  |
| Өлшемдері | 850х530-730 мм артық емес |
| Салмағы, артық емес | 65 кг |
| Бекітуші сұйықтықтың булануының болмауын қамтамасыз ететін үлгілерді бекітуге және тасымалдауға арналған эргономикалық жүйе | Арнайы құлыппен жалғанған және бекіткіш сұйықтықтың орнын ауыстыруға арналған тесігі бар бұралатын қақпағы бар екі контейнерден тұратын үлгілерді бекітудің байланыссыз жүйесі. Көлемі 20 мл дейін |
| Жинақтау |  |
| Тұтқалары бар химиялық төзімді пластиктен жасалған реактивтерге арналған контейнерлер, кемінде | 10 дана |
| Алюминийден жасалған парафинді ванналар, кемінде | 2 дана |
| Үлгілерге арналған себет, кем емес | 1 дана |
| Үлгілерімен себеттерге арналған ішкі қақпақтар, кемінде | 1 дана |
| Контейнерлерге арналған қақпақтар, кемінде | 12 дана |
| Құралдар жиынтығы | 1 дана |
| Көмір сүзгісі | 1 дана |
| Кассетаның ішінде орналасқан алмалы-салмалы торы бар биопсиялық материалды жүргізуге арналған кассеталар: Биопсиялық кассетаның өлшемі 3,5 см х 3 см х 0.8 см артық емес. Кассеталар таңбалаудың Автоматты жүйелеріне бейімделуі тиіс. Полиоксиметиленполиацетаттан жасалған. Болуы мелкопористой алынбалы сеточки бірі нейлон ішіндегі кассеталар пайдалануға мүмкіндік береді кассетаға орау жоқ биопсийных төсемдерді және сығымдап құю қаптарын. Торы алмалы - салмалы, тығыз жабылатын элементі бар жабылатын қақпағы бар. Тордың өлшемі 3 см х 2,5 см., қақпақтың өлшемі 2 см х 1 см.500 дана/уп. | 1 бума |
| Үлгілерді бекітуге және тасымалдауға арналған эргономикалық жүйе | 1 бума |
| Нұсқаулық | 1 дана |
| Шығыс материалының бастапқы жиынтығы: Гистологиялық үшін ерітінді, 10л/уп - 2 дана Гистологиялық құюға арналған жасанды балауыз. Балқу температурасы 52-54 градустан, 5кг/б - 1 дана Гистологиялық кассеталар 500 шт/б - 1 дана | болуы |
| Кепілдік міндеттемелер |  |
| Медициналық және техникалық персоналды жұмыс орнында оқыту | болуы |
| Жабдыққа кепілдік | пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 12 ай |
| Орыс және мемлекеттік тілдеріндегі Нұсқаулық | болуы |