Приложение 1

к тендерной  документации

| Перечень закупаемых товаров Тендер «Приобретение медицинского оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для закупа, тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Коммунальное государственное казенное предприятие на праве хозяйственного ведения «Патологоанатомическое бюро ВКО» Управления здравоохранения | Светильник передвижной операционный бестеневой | Штук | 4 | DDP | 15 календарных дней со дня получения заявки поставщиком от заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 7В | 0 | 10 800 000 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  __________________________ Андросова Д.С.

Лот №1

Техническая характеристика

Светильник передвижной операционный бестеневой

1.Электоропитание    100-240 В,50-60Гц,32 ВА

2.Потребляемая мощность   от 15ВТ

3.Максимальная центральная  освещённость на  дистанции 1 м       от 60 000 люкс

4.Диаметр  светого  поля от  160  мм

5.Цветовая  темп.  от 4500 К

6.Коэффициент  светопередачи(CRI) от 95

7.Рабочий  диапазон  700-1400  мм

8.Номинальный  срок  службы  от  40 000   часов

9.Диапозон  движения  от 972  мм

10.Регулировка высоты  плеча    от  1312  мм

11.Верхнее положение  светильника от 2263 мм

12.Нижнее  положение  светильника  от 951 мм

13.Усилие  необходимое для  движения  вверх/вниз  от   8   Н

14.Усилие  необходимое для  поворота  от   2   Н

15.Допустимая температура  окружающей  среды  +5  до  +40  С

16.Температура  хранения  -10  до  +50  С

17.Кол-во  колес  от 4  шт

18.Кол-во  стопоров от  2  шт

19.Диаметр  рицинуса  от 50  мм

20. Габаритные  размеры  корпуса  от 300*310

- Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара, установку, наладку и подключение товара квалифицированными специалистами. Наличие сервисного центра.

- Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

- Медицинская техника должна быть новой и ранее неиспользованной. Год выпуска не ранее 2018 года.

- Срок поставки не более 15 календарных дней.

тендерлік құжаттамаға

№1-қосымша

| Сатып алынатын тауарлардың тізбесі «Медициналық жабдықтарды сатып алу» Тендері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лоттың № | Тапсырыс берушінің атауы | Тауардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Жеткізу шаттары (ИНКОТЕРМС сәйкес 2000) | Жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу орны | Аванс төлемінің мөлшері, % | Сатып алуға бөлінген сомасы, теңге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облысының патологоанатомиялық бюросы» шаруашылық жүргізу құқығындағы қалалық мемлекеттік кәсіпорны | Көлеңкелі мобильді операциялық шам | дана | 4 | DDP | Тапсырыс берушіден өтінім алынған күннен бастап 15 күнтізбелік күн | ШҚО, Өскемен қ., Протозанов көш., 7В | 0 | 10 800 000 |  |
|  | БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  __________________________ Андросова Д.С.

№1 Лот

Техникалық ерекшелік

Көлеңкелі мобильді операциялық шам

1. Электрқоректену   100-240 В,50-60Гц,32 ВА

2. Тұтынылатын қуат 15ВТ-тан

3. 1 м қашықтықтағы ең жоғарғы орталық жарықтандыру       60 000 люкс-тен

4. Жарық өрісінің диаметрі 160  мм-ден

5.Түс  темп.   4500 К-тен

6. Жарық беру коэффициенті  (CRI)  95-тен

7. Жұмыс ауқымы 700-1400  мм

8. Номиналды қызмет мерзімі 40 000   сағаттан

9. Қозғалыс  ауқымы 972  мм-ден

10. Иық биіктігін реттеу 1312  мм-ден

11. Шамның жоғарғы жағдайы 2263 мм-ден

12. Шамның төменгі жағдайы 951 мм-ден

13. Жоғары/төмен қозғалу үшін қажетті  күш  8   Н-тан

14. Бұрылу үшін қажетті күш 2   Н-тан

15. Қоршаған ортаның рұқсат етілген температурасы +5 тен   +40  С дейін

16. Сақтау температурасы -10    +50  С дейін

17. Доңғалақтар саны 4 данадан

18. Стопор саны 2  данадан

19. Рицинус диаметрі 50  мм-ден

20. Корпустың габариттік өлшемдері 300*310-нан

- Жеткізуші тауарды жеткізу, орнату, жөндеу үдерісінің сүйемелденуін және білікті мамандардың тауарды қосуын қамтамасыз етуге міндетті. Сервис орталығының бар болуы.

- Өлшеу құралдарына жататын медициналық техника Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі тиіс.

- Медициналық техника жаңа және бұның алдында пайдаланылмаған болуы тиіс. Шығарылған жылы 2018 жылдан ерте емес.

- Жеткізу мерзімі 15 күнтізбелік күннен астам емес.