Приложение 1

к тендерной  документации

| Перечень закупаемых товаров Тендер «Приобретение медицинского оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для закупа, тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Коммунальное государственное казенное предприятие на праве хозяйственного ведения «Патологоанатомическое бюро ВКО» Управления здравоохранения | Ротационный микротом (для работы с одноразовыми ножами) | Штук | 1 | DDP | 90 календарных дней со дня заключения договора | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 7В | 0 | 6 500 000 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  __________________________ Андросова Д.С.

Лот №1

Ротационный микротом  (для работы с одноразовыми ножами)

Ротационный микротом предназначен для изготовления парафиновых срезов: Устройство подачи образца без электронных приводов (устройств) – наличие. Размеры (Длина × Ширина × Высота) не более 400 × 470 × 295 мм. Вес не более 29 кг. Пределы регулировки толщины среза, диапазон, мкм: нижний предел не более 0,5 , верхний предел не менее 60. Шаг изменения толщины среза в диапазоне от 0,5 до 2 мкм, мкм: не более 0,5. Шаг изменения толщины среза в диапазоне от 2 до 10 мкм, мкм: не более 1. Шаг изменения толщины среза в диапазоне от 10 до 20 мкм, мкм: не более 2. Шаг изменения толщины среза в диапазоне от 20 до 60 мкм, мкм: не более 5. Ориентация образца не менее трех плоскостей. Наклон образца по вертикали не менее 8 градусов. Наклон образца по горизонтали не менее 8 градусов. Наличие вращения образца вокруг продольной оси. Продольное смещение основания держателя лезвий не менее 50 мм. Поперечное смещение основания держателя лезвий не менее 40 мм. Подрезка образца осуществляется с помощью маховика грубой подачи и рычага механической подачи – наличие. Максимальный шаг грубой подрезки не менее 50 мкм. Горизонтальный размер парафинового блока не менее 25 мм. Вертикальный ход образца не менее 50 мм. Отведение блока держателя объектов назад после изготовления каждого среза (режим ретракции) не менее 220 мкм. Пределы регулировки угла наклона ножа не менее 10 градусов. Наличие поддона и сосудов для отходов резки НаличиеДержателя для одноразовых микротомных ножей изготовленного из нержавеющей стали, размеры ручки – держателя 21,5 см., рукоятка держателя - основа из нержавеющей стали заключена в высокоустойчивый пластик черного цвета - длина рукоятки: 12,5 см -ширина рукоятки: 0,2 см (20 мм) -высота рукоятки: 0,11 см (0,11 мм). Держатель для одноразовых лезвий оснащен уникальным сдвижным механизмом зажима, выполнен из нержавеющей стали. Наклон лезвия 35 º.Длина держателя: 9 см. Ширина держателя: 0,11 см (11 мм).Высота держателя: 0,01 см (1 мм) Комплект поставки: 1.Ротационный микротом — 1 шт. 2.Основание держателя лезвий — 1 шт. 3.Держатель для низкопрофильных одноразовых лезвий или для лезвий с высоким профилем — 1 шт. 4.Насадка для трехмерной ориентации зажима с образцом — 1 шт. 5.Универсальный зажим для кассет с адаптером — 1 шт. 6.Набор инструментов:шестигранный ключ, 5 мм — 1 шт., шестигранный ключ, 4 мм — 1 шт., шестигранный ключ, 3 мм — 1 шт.,отвертка — 2 шт. Смазка для микротома — 50 мл. Пылезащитный чехол — 1 шт. Руководство по эксплуатации — 1 шт. 7.Кассеты со съемной сеточкой, расположенной внутри кассеты для формирования парафиновых блоков для микротомии: Размер кассеты 3,5 см х 3 см х 0.8 см. Кассета имеет наклонную под углом 45 градусов поверхность для маркировки. Кассеты должны быть адаптированы для автоматических систем маркировки. Изготовлены из полиоксиметиленполиацетата. Наличие мелкопористой съемной сеточки из нейлона внутри кассеты позволяет использовать кассету без гистологических прокладок и мешочков. Сеточка съемная, имеет закрывающуюся крышку с элементом-замком, фиксирующим плотное закрывание. Размер сеточки 3 см х 2,5 см., размер крышки 2 см х 1 см. 500 шт/уп -1уп. 8.Держатель для одноразовых микротомных ножей изготовленным из нержавеющей стали, размеры ручки – держателя 21,5 см., рукоятка держателя - основа из нержавеющей стали заключена в высокоустойчивый пластик черного цвета - длина рукоятки: 12,5 см -ширина рукоятки: 0,2 см (20 мм) -высота рукоятки: 0,11 см (0,11 мм). Держатель для одноразовых лезвий оснащен уникальным сдвижным механизмом зажима, выполнен из нержавеющей стали. Наклон лезвия 35 º.Длина держателя: 9 см. Ширина держателя: 0,11 см (11 мм).Высота держателя: 0,01 см (1 мм) – 1 шт. 9.Одноразовые микротомные ножи R35, 50шт/уп.- 1шт. 10.Сосуды для отходов резки, и последующего хранения среклопрепаратов 3 сосуда+держатель, (пластик): штатив набора выполнен из нержавеющей стали. Сосуды из пластика, размеры сосуда: основание сосуда - 4 х 9 см, высота сосуда – 10 см, горловина сосуда - 5х10см, крышка -5.5х11см. Держатель на 25 предметных стекол, с пластиковой ручкой, размеры: высота -5см, длина -9см, ширина -3см.- 1 набор. 11.Поддон для отходов резки -1 шт. 12. Набор кисточек для микротомов (кисточка малаядля сбора биопсийных срезов, кисточка малая для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для чистки микротомов, кисточка большая для чистки микротомов) -1 набор. 13.Игла препаровальная изогнутая - 1 шт.

Дополнительно:

1. Наличие пуско-наладки, ввода в эксплуатацию, обучения персонала на рабочем месте, а так же информационной и методической поддержки;

2.Обязательно предоставление с комплектом оборудования технической и эксплуатационной документации на государственном и русском языках;

3. Наличие регистрации оборудования в Республике Казахстан или заключение (разрешительного

документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией

документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости

регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

4. маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ должен соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

5. хранение и транспортировка должна быть в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

6. Товар должен быть новым и ранее неиспользованным, произведенным не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки;

7. Оборудование относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.

8.Срок гарантии товара  не менее 12 месяцев.

- Медицинская техника должна быть новой и ранее неиспользованной. Год выпуска не ранее 2019 года.

- Срок поставки не более 90 календарных дней.

тендерлік құжаттамаға

№1-қосымша

| Сатып алынатын тауарлардың тізбесі «Медициналық жабдықтарды сатып алу» Тендері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лоттың № | Тапсырыс берушінің атауы | Тауардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Жеткізу шаттары (ИНКОТЕРМС сәйкес 2000) | Жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу орны | Аванс төлемінің мөлшері, % | Сатып алуға бөлінген сомасы, теңге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облысының патологоанатомиялық бюросы» шаруашылық жүргізу құқығындағы қалалық мемлекеттік кәсіпорны | Ротациялық микротом (бір реттік пышақтармен жұмс үшін) | дана | 1 | DDP | Шарт жасалғаннан кейін 90 күнтізбелік күн | ШҚО, Өскемен қ., Протозанов көш., 7В | 0 | 6 500 000 |  |
|  | БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  __________________________ Андросова Д.С.

№1 Лот

Техникалық ерекшелік

Ротациялық микротом  (бір реттік пышақтармен жұмс үшін)

Ротациялық микротом парафинді кесіктерді дайындауға арналған: Электронды жетектерсіз (құрылғыларсыз) үлгіні беру құрылғысы – бар. Өлшемдері (Ұзындығы × Ені × Биіктігі) 400 × 470 × 295 ммартық емес. Салмағы 29 кг артық емес. Кесіктің қалыңдығын реттеу шектері, диапазоны, мкм: төменгі шегі 0,5 , верхний предел кем емес 60. Диапазондағыкесіктіңқалыңдығынөлшеуқадамы 0,5 - 2 мкм, мкм: 0,5артықемес. Диапазондағыкесіктіңқалыңдығынөлшеуқадамы 2 - 10 мкм, мкм: 1артықемес. Диапазондағыкесіктіңқалыңдығынөлшеуқадамы10 - 20 мкм, мкм: 2артықемес. Диапазондағыкесіктіңқалыңдығынөлшеуқадамы 20 - 60 мкм, мкм: 5артықемес. Үлгіні бағдарлау үш жазықтықтан кемемес. Үлгінің еңісі тігінен8 градустанкем емес. Үлгінің еңісі көлденеңінен 8 градустанкем емес. Үлгі айналымының осьтің бойында болуы. Жүздерді ұстағыш негізінің бойлық ығысуы 50 мм кем емес. Жүздерді ұстағыш негізінің көлденең ығысуы40 мм кем емес. Үлгіні кесу нобайлап беру сермері мен механикалық беру иінтірегінің көмегімен жүзеге асырылады – бар. Нобайлап кесудің максималдық қадамы 50 мкм кем емес. Парафиндік блоктың көлденең өлшемі 25 мм кем емес. Үлгінің тік жүрісі 50 мм кем емес. Әрбір кесікті дайындағаннан кейін объектілерді ұстағыш блокты артқа бұру (ретракциялау режимі) 220 мкм кем емес. Пышақ еңісінің бұрышын реттеу шектері 10 градустан кем емес. Кесік қалдықтарына арналған тұғырық пен ыдыстардың болуы Тоттанбайтын болаттан жасалған бір реттік микротомдық пышақтарға арналған ұстағыштың болуы, ұстағыш тұтқаның өлшемі 21,5 см., ұстағыштың тұтқасы–негізі тоттанбайтын болаттан орнықтылығы жоғары қара түсті пластиктің құрамына енеді –тұтқаның ұзындығы: 12,5 см – тұтқаның ені: 0,2 см (20 мм) - тұтқаның биіктігі: 0,11 см (0,11 мм). Бір реттік жүздерге арналған ұсағыш қысқаштың жылжымалы бірегей тетігімен жарақталған. Жүзінің еңісі35 º. Ұстағыштың ұзындығы: 9 см. Ұстағыштың ені: 0,11 см (11 мм). Ұстағыштың биіктігі: 0,01 см (1 мм) Жеткізу :жиынтығы 1.Ротациялық микротом — 1 дана 2. Жүздерді ұстағыштың негізі — 1 дана 3. Бір реттік профилі төмен жүздерге немесе профилі жоғары жүздерге арналған ұстағыш — 1 дана 4. Үлгісі бар қысқаштың үшөлшемдік бағдарына арналған саптама — 1 дана 5. Адаптерлі кассеталарға арналған әмбебап қысқаш — 1 дана 6. Құрал-саймандар жиыны:алты қырлы кілт, 5 мм — 1 дана, алты қырлы кілт, 4 мм — 1 дана, алты қырлы кілт, 3 мм — 1 дана, бұрағыш — 2 дана. Микротомға арналған жақпа — 50 мл. Шаңнан қорғау қабы— 1 дана.Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана 7. Кассетаның ішінде орналасқан алмалы-салмалы торшасы бар кассеталар: кассетаның өлшемі 3,5 см х 3 см х 0.8 см. Кассетаның таңбалауға арналған 45 градус бұрыштағы еңісті беті бар. Кассеталар таңбаламалардың автоматты жүйелері үшін бейімделуі тиіс. Полиоксиметиленполиацетаттан дайындалған. Кассетаның ішіндегі нейлоннан жасалған ұсақ тесікті алмалы-салмалы торшадан болуы кассетаны гистологиялық төсемшелер мен қалташаларсыз пайдалануға мүмкіндік береді. Алмалы-салмалы торшаның тығыз жабылып бекітілетін элемент-құлпы бар өзі жабылатын қақпағы бар. Торшаның өлшемі 3 см х 2,5 см., қақпақтың өлшемі 2 см х 1 см 500 дана/қапт -1қапт. 8. Тоттанбайтын болаттан жасалған бір реттік микротомдық пышақтарға арналған ұстағыштың болуы, ұстағыш тұтқаның өлшемі 21,5 см., ұстағыштың тұтқасы – негізі тоттанбайтын болаттан орнықтылығы жоғары қара түсті пластиктің құрамына енеді – тұтқаның ұзындығы: 12,5 см – тұтқаның ені: 0,2 см (20 мм) - тұтқаның биіктігі: 0,11 см (0,11 мм)- 1 дана. Бір реттік жүздерге арналған ұсағыш қысқаштың жылжымалы бірегей тетігімен жарақталған. Жүзінің еңісі35 º. Ұстағыштың ұзындығы: 9 см. Ұстағыштың ені: 0,11 см (11 мм). Ұстағыштың биіктігі: 0,01 см (1 мм) – 1 дана 9. R35бір реттік микротомдық пышақтары, 50дана/қапт.- 1дана 10.Кесік қалдықтарына және кейін шыны препараттарды сақтауға арналған ыдыстар: 3 ыдыс+ұстағыш (пластик): жиын штативі тоттанбайтын болаттан жасалған. Ыдыстар пластиктен жасалған, ыдыстың өлшемі: ыдыстың негізі - 4 х 9 см, дыстың биіктігі – 10 см, ыдыстың мойны - 5х10см, қақпағы -5.5х11см. 25 бұйымдық шынының пластик тұтқалы ұстағышы,мөлшері: биіктігі -5см, ұзындығы -9см, ені -3см.- 1 жиын. 11. Кесік қалдықтарына арналған тұғырық -1 дана 12.Микротомдарға арналған қылшақтар жиыны (биопсиялық кесіктерді жинауға арналған шағын қылшақ, микротомдық кесіктерді жинауға арналған шағын қылшақ, микротомдық кесіктерді жинауға арналған орташа қылшақ, микротомдық кесіктерді тазартуға арналған орташа қылшақ, микротомдарды тазартуға арналған үлкен қылшақ) -1 жиын. 13.Иілген іреуіш ине - 1 дана

Қосымша:

- Іске қосу-баптау, пайдалануға енгізу, персоналды жұмыс орнында оқыту, сондай-ақ ақпараттық және әдістемелік қолдаудың болуы

- Жабдық жиынтығымен бірге техникалық және пайдалану құжаттамасын міндетті түрде мемлекеттік және орыс тілдерінде ұсыну.

- Жабдықтың Қазақстан Республикасында тіркелуі немесе Кодексте көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының аумағына енгізу үшін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның қорытындысының (рұқсат құжатының) болуы. Тіркеу тіркеуді растаушы құжаттың көшірмесімен немесе электронды сандық қолтаңбамен куәландырылған Мемлекеттік тізімнің ақпараттық  ресурсынан алынған үзіндімен расталады. Тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптау ұйымының немесе  денсаулық сақтау саласынддағы уәкілетті органның хатымен расталады;

- таңбалануы, тұтынушылық қаптамасы, қолдану бойынша нұсқаулық және пайдалану құжаты Кодекстің және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіптің талаптарына  сәйкес келуі тиіс;

- сақтау және тасымалдау уәкілетті органмен бекітілген дәрі-дәрмектерді, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес, олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын қамтамасыз ететінжағдайларда болуы тиіс;

- Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және жеткізу сәтінде жиырма төрт айдан аспайтын уақытта шығарылған болуы тиіс;

- Өлшеу құралдарына жататын жабдықтар, Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес өлшем бiрлiгiнің мемлекеттiк жүйесiнiң тiзiлiмiне енгізілуі тиіс. Қазақстан Республикасының  өлшем бiрлiгiнің мемлекеттiк жүйесiнiң тiзiлiмiне енгізу техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілеттік орган берген сертификаттың көшірмесімен расталады.Өлшем бiрлiгiнің мемлекеттiк жүйесiнiң тiзiлiмiне енгізу қажеттілігінің болмауы техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілеттік органның хатымен расталады.

- Тауардың кепілдік мерзімі 12 айдан кем емес.

- Медициналық техника жаңа және бұның алдында пайдаланылмаған болуы тиіс. Шығарылған жылы 2019 жылдан ерте емес.

- Жеткізу мерзімі Шарт жасалғаннан кейін 90 күнтізбелік күн