Приложение 1

к тендерной  документации

| Перечень закупаемых товаров Тендер «Приобретение медицинского оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для закупа, тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Коммунальное государственное казенное предприятие на праве хозяйственного ведения «Патологоанатомическое бюро ВКО» Управления здравоохранения | Автоматический вакуумный тканевой процессор | Штук | 1 | DDP | 90 календарных дней со дня заключения договора | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 7В | 0 | 19 436 600 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  __________________________ Андросова Д.С.

Лот №1

| № лота | Наименования лота | Техническая спецификация и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический вакуумный тканевой процессор | Процессор с вакуумом для гистологической обработки ткани. Его уникальный мониторинг и управление реагентами обеспечивает значительную экономию реагентов. Улучшенный процесс управления, функциональный дизайн и точный контроль температуры обеспечивают оптимальное качество образца. Активный процесс экстракции обеспечивает эффективную очистку парафина, удлиняя срок использования парафина, улучшает качество ткани и снижает эксплуатационные расходы и реагенты. Безопасность пользователя усиливается полностью закрытой вытяжной системой, улучшенными бутылками для реагента и конструкцией шкафа. Через панель управления можно свободно изменять все рабочие параметры, такие как программы, температуры, вакуум и уровни 3 разных уровня реагента в зависимости от количества обрабатываемого образца. Доступен с автоматической заливкой/ дренажной системой реагента, для предотвращения риска контакта реагентов. (Дополнительно) Возможности: - Вместимость не менее 300 кассет - 20 программ, которые состоят из: не менее 10 реагентов и 3 парафинового воска - Время для шага программы: не менее 0 до 99 часов, 59 минут - Могут быть обработаны не менее 300 кассет - Программа чистки воска - Не менее 10 бутылок с реагентами - 3 восковые ванны температурой: не менее 50 ° C - 65 ° C - 2 бутылки раствора для очистки - 1 бутылка конденсата - 1бутылка фильтр углерода - Максимальный объем бутылки: 6,0 л Технические параметры: Объем реагента: не менее 6,8 л Температура (парафин): не менее 50 ° C - 65 ° C Температура (реагенты): комнатной или 35 ° C Температура (очистки реагентов): не менее 50 ° C -65 ° C Точность измерения температуры: не более + 1 ° C Время наполнения: не более 5 минут Время слива: не более 5 мин Вакуумное пропитывание: -70 кПа (г) Пропитывание под давлением: 35 кПа (г) Заполнение вакуума: -70 кПа (г) Давление слива: 35 кПа (г) Технические данные: Номинальное напряжение: 220 В переменного тока Номинальная частота: 60 Гц Основные предохранители: 10 A Номинальная мощность: 1500 V / A Вес без упаковки: не более 100 кг Вес, упакованный: не более 120 кг Диапазон рабочих температур: не менее 15 ° C до 35 ° C Относительная влажность: от 10 до 80% Рециркуляция (насос вход / выход): ON / OFF Время между циклами: не более 15 мин |

Срок поставки 90 календарных дней.

Гарантия 36 месяцев

Предоплата 0 %.

тендерлік құжаттамаға

№1-қосымша

| Сатып алынатын тауарлардың тізбесі «Медициналық жабдықтарды сатып алу» Тендері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лоттың № | Тапсырыс берушінің атауы | Тауардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Жеткізу шаттары (ИНКОТЕРМС сәйкес 2000) | Жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу орны | Аванс төлемінің мөлшері, % | Сатып алуға бөлінген сомасы, теңге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облысының патологоанатомиялық бюросы» шаруашылық жүргізу құқығындағы қалалық мемлекеттік кәсіпорны | Автоматты вакуумдық тін процессоры | дана | 1 | DDP | Шарт жасалғаннан кейін 90 күнтізбелік күн | ШҚО, Өскемен қ., Протозанов көш., 7В | 0 | 19 436 600 |  |
|  | БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  __________________________ Андросова Д.С.

№1 Лот

Техникалық ерекшелік

|  |  | Техникалық сипаттамалары |
| --- | --- | --- |

|  | Автоматты вакуумдық тін процессоры. | тінді гистологиялық өңдеуге арналған вакуумдық процессор. вакуумдық процессоры-бұл тінді өңдеудегі жаңа стандарт. Оның бірегей мониторингі және реагенттерді басқаруы, реагенттерді айтарлықтай үнемдеуге мүмкіндік береді. Жақсартылған басқару процесі, функционалды дизайны және температураны дәл бақылау үлгісі, оңтайлы жұмыс сапасын қамтамасыз етеді. Белсенді экстракциялау процесі парафинді тиімді тазартуды қамтамасыз етеді, парафинді қолдану мерзімін ұзартады, тіннің сапасын жақсартады және пайдалану шығындары мен реагенттерді азайтады. Пайдаланушының қауіпсіздігі толығымен жабық сору жүйесімен және жетілдірілген реагент бөтелкелерімен және сөрелер құрылымымен күшейтіледі. Басқару тақтасы арқылы бағдарламалар, температура, вакуум және сұйықтық деңгейлері сияқты барлық жұмыс параметрлерін еркін өзгертуге болады. Өңделетін үлгінің мөлшеріне байланысты реагенттің 3 түрлі деңгейі. Реагенттердің жанасу қаупін болдырмау үшін реагенттің автоматты құю/ дренаж жүйесімен қол жетімді. (Қосымша) Мүмкіндіктері: * Сыйымдылығы 300 кассетадан кем емес * Кемінде 10 реагент пен 3 парафинді балауыздан тұратын 20 бағдарлама * Бағдарлама қадамының уақыты: кемінде 0-ден 99 сағатқа дейін, 59 минут * Кем дегенде 300 кассетаны өңдеуге болады * Балауызды тазарту бағдарламасы * Реагенттері бар кемінде 10 бөтелке * 3 балауыз ваннасы температурасы: кем дегенде 50 ° C - 65 ° C * 2 бөтелке тазалау ерітіндісі * 1 бөтелке конденсат * 1 бөтелке көміртегі сүзгісі * Бөтелкенің максималды көлемі: 6,0 л Техникалық параметрлері: Реагент көлемі: 6,8 л кем емес Температура (парафин): кем дегенде 50 ° C - 65 ° C Температура (реагенттер): бөлме немесе 35 ° C Температура (реагенттер тазалау): 50 ° C -65 ° c кем емес Температураны өлшеу дәлдігі: + 1 ° C артық емес Толтыру уақыты: 5 минуттан аспайды Ағызу уақыты: 5 минуттан артық емес Вакуумдық сіңдіру: -70 кПа (г) Қысыммен сіңдіру: 35 кПа (г) Вакуумды толтыру: -70 кПа (г) Ағызу қысымы: 35 кПа (г) Техникалық деректер: Номиналды кернеу: 220 В айнымалы тоқ Номиналды жиілігі: 60 Гц Негізгі сақтандырғыштар: 10 A Номиналды қуаты: 1500 V / A Қаптамасыз салмағы: 100 келі артық емес Оралған салмағы: 120 келі артық емес Жұмыс температурасының диапазоны: кемінде 15 ° C- 35 ° C Салыстырмалы ылғалдылық: 10-нан 80-ге дейін% Қайта өңдеу (сорғы кіру / шығу): ON / OFF Циклдер арасындағы уақыт: 15 минуттан артық емес |
| --- | --- | --- |

Жеткізу мерзімі 90 күнтізбелік күн.

Алдын ала төлем 0%.

36 ай кепілдік